Мищенко Христина Александровна

Урок № 11					Технология 5 класс					15.11.2021

Тема урока: Производство ткани. Определение в ткани направления нитей основы и утка.

Цель урока: изучение процессов производства ткани, формирование умений определения в ткани направлений нитей.

Добрый день, дорогие учащиеся 5 класса!

В рабочей тетради запишите число и тему урока.

- Теоретический материал.

Запишите в рабочую тетрадь следующий материал:

Производство ткани состоит из следующих процессов: подготовительные операции (получение пряжи), ткачество (получение ткани из пряжи) и отделка.

Ткацкие переплетения.

Основными нитями (основа) – называются нити, идущие вдоль ткани (долевые).

Нити, идущие поперёк ткани, называются уточные (уток).

Более плотная, неосыпающаяся краевая часть вдоль ткани называется кромкой.

Расстояние между кромками называют шириной ткани.

Посмотрите видео по теме: https://youtu.be/9Bmxg6bk1_s

- Выполнение практической работы.

В рабочей тетради запишите тему, цель работы и оборудование и материалы. Заполните таблицу и напишите вывод о проделанной работе. Используйте материал §18.

Практическая работа

Тема: Определение в ткани направления нитей основы и утка.

Цель работы: научиться определять долевую нить в тканях.

Оборудование и материалы: образцы тканей с кромкой и без кромки, ножницы, лупа, клей, пинцет или толстая игла.

Ход работы

«Признаки определения направления нитей основы и утка»

| Признаки | По основе | По утку |
| --- | --- | --- |
| По кромке (вдоль или поперёк кромки) | Нити основы проходят ................. кромки ткани | Нити утка проходят .................. кромки ткани |
| По степени растяжения ткани (больше или меньше) | Растяжимость ткани по основной нити .................. | Растяжимость ткани по уточной нити.................. |
| По звуку (звонкий или глухой) | При резком растягивании звук .................. | При резком растягивании звук ................. |
| По виду нитей (толстые, тонкие, гладкие, пушистые) | Нити основы .................. и .................. | Нити утка .................. и .................. |

Вывод: … .

- Контроль знаний.

Устно ответьте на вопросы:

1. Расставьте в правильной последовательности этапы производства тканей: отделка, прядение, производство текстильных волокон, ткачество.

2. Что такое кромка ткани?

- Домашнее задание.

1. Прочитайте §18.

2. Начертите схему процесса производства ткани (страница 126).

Спасибо за урок! Если у вас возникнут проблемы – обращайтесь, и мы их решим!

Работу выполняйте в рабочей тетради. После выполнения, делайте фотографию работы и высылайте или на почту или в ВК: kristina.mishchenko.1995@mail.ru