Киселева С.А. 11 класс. Компьютерная графика 07.10.2022

Урок № 6

Тема урока:  Штриховка. Сопряжения. Построение чертежа плоской детали с элементами сопряжения.

Цель:  формирование понятий сопряжение и закрепление навыков его построения на практике.

Новый материал

Просмотрите новый материал 2 Построение чертежа плоской детали с элементами сопряжения, прейдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=VN1xi0sQ3g4&feature=emb_logo

(Средний уровень)

Задание №1.

Запишите краткий конспект до 1 страницы:

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса:

- откройте документ Фрагмент;

- инструментальная панель Геометрия;

- текущий масштаб на Инструментальной панели вид М 1:1;

- с помощью команды  непрерывный ввод объекта Инструментальной панели Компактная и привязки Выравнивание постройте изображение в соответствии с рис;

- скругление;

- введите радиус скругления 15 мм в соответствующее поле на панели свойств;

- по умолчанию на панели свойств в группах Элемент 1 и Элемент 2 активен переключатель Усекать элемент, т.е. оставшиеся части объектов после создания скругления автоматически удаляются;

- укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление (рис).

- Система автоматически выполнит плавный переход между прямыми, пересекающимися под прямым углом;

выполните сопряжение оставшихся углов (рис слева)

  - Сопряжение окружности и прямой:

- откройте документ

- Фрагмент;

>постройте окружность с осями радиусом 30 мм и горизонтальный отрезок (рис);

>скругление;

>введите радиус скругления 25 мм в соответствующее поле на панели свойств;

>укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление (отрезок и часть окружности с левой стороны от вертикальной оси симметрии)

– рис;

>используйте команду  - отменить;

>укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление (отрезок и часть окружности с правой стороны от вертикальной оси симметрии) – рис

.Сопряжение двух окружностей:

Сопряжение двух окружностей бывает внешним и внутренним. При первом сопряжении центры этих окружностей находятся  вне сопрягающей дуги. При внутреннем – внутри сопрягающей дуги:

>откройте документ Фрагмент;

>постройте две окружности с осями: первая радиусом 30 мм, вторая – 20 мм (рис);

>введите радиус скругления 40 мм в соответствующее поле на панели свойств;

>укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление (рис слева );

система построила внешнее сопряжение (рис)

>используйте команду  - отменить;

>введите радиус скругления 60 мм в соответствующее поле на панели свойств;

>укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление (рис);

>система построила внутреннее сопряжение

(рис ).

Построение чертежа плоской детали с элементами сопряжения:

Рассмотрим алгоритм построения чертежа плоской детали с элементами сопряжения (рис)

- откройте документ Фрагмент;

- инструментальная панель Геометрия;

- текущий масштаб на Инструментальной панели вид М 1:1;

- постройте окружность с осями радиусом 30 мм, центр - начало координат;

- непрерывный ввод объекта Инструментальной панели Компактная;

- ортогональное черчение панель Текущее состояние;

- укажите первую точку отрезка (пересечение горизонтальной оси симметрии и окружности справа). Сработает глобальная привязка Ближайшая точка;

- постройте отрезок длиной 108 мм вертикально вниз; постройте отрезок длиной 36 мм (т.к. радиус окружности 18 мм) горизонтально влево;

- постройте отрезок вертикально вверх до окружности. Сработает глобальная привязка пересечение (рис. а);

a                                   б                             в                             г

>с помощью Параллельных прямых панели расширенных команд раскрывающейся из кнопки вспомогательная прямая найдите центр второй окружности. Радиус первой окружности 30 мм (D = 60 мм), радиус второй окружности 20 мм (D = 40 мм), они соприкасаются верхней точке пересечения с осью симметрии, значит, расстояние между центрами можно рассчитать 30 - 20 = 10. Таким образом, укажите горизонтальную ось симметрии и разведите параллельные прямые на расстояние 10 мм. Подтвердите только верхнюю прямую (рис. б);

>постройте окружность радиусом 20 мм. Центр пересечения вертикальной оси симметрии и горизонтальной прямой;

>удалите вспомогательную прямую (рис. в);

- Точки по кривой;

- в поле Количество участков кривой панели свойств выберите значение 6;

- разделите окружность на 6 частей. Начало деления верхняя точка пересечения окружности и вертикальной оси симметрии;

- с помощью непрерывного ввода объекта соедините точки, отключив команду ортогональное черчение (рис. г);

- отрезок, ортогональное черчение. Продолжите от резок вертикально вверх с двух сторон до пересечения с окружностью радиусом 30 мм (рис. д);

д               е            ж

- прервать команду;

>щелчком ЛКМ выделите окружность радиусом 20 мм и нажмите <Delete>;

>кнопка переключения Редактирование, команда Усечь кривую;

>удалите часть окружности (рис. е);

>кнопка переключения  Геометрия, скругление;

>введите радиус скругления 12 мм в соответствующее поле на панели свойств;

>укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление (отрезок и часть окружности с левой стороны от вертикальной оси симметрии);

>выполните сопряжение прямых углов радиусом 18 мм (рис. ж).

(Достаточный уровень)

ЗАДАНИЕ 2.

Постройте чертеж плоской детали (рис ).

(Высокий уровень).

Задание для контроля

Проверьте себя

- Что называется сопряжением?

- Перечислите основные элементы сопряжения.

- Перечислите виды сопряжений.

- С помощью какой команды выполняется сопряжение в программе КОМПАС? Где расположена соответствующая кнопка?